### 宿州站涉铁市政道路改造工程-银河一路上跨京沪铁路立交交通标牌、限高架采购项目货物服务清单及技术要求/服务需求

### （一）交通标识标牌的规格尺寸及要求

| 名称 | 规格(mm) |  |  |  | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 板面规格 | 立柱、单悬臂规格 | 基础规格 | 预埋件规格 |  |  |  |
| 指示标志 | 2500*5000 | 325*7800*10 | 1500*1500*1800 | 30*1500*8 | 套 | 4 | 指示标志牌铝板厚度3mm，反光膜：3M IV级 标牌杆件热镀锌，基础混凝土C30 |
| 禁令标志 | 1000 | 159*6600*7 |  |  | 套 | 12 | 禁令标志牌铝板厚度2mm，反光膜：3M IV级 |
| 限高架 |  |  |  |  | 套 | 2 | 详见图纸 |

（二）交通标志技术要求

1.交通标志的基本要求

1.1标志的设置应通盘考虑，整体布局，做到连贯、一致，防止出现信息不足、不当或过载的现象。

1.2标志的设置应以不熟悉周边路网的道路使用者为对象，应充分考虑道路使用者在动态条件下的视认性，应满足在动态条件下发现、判读标志及采取行动所需的前置距离要求，标志间的合理间距等。

1.3标志的安装应使其版面垂直于行车方向，视情况调整其水平或俯仰角度，减少版面对驾驶人的眩光，确保其符合相关规范要求。

1.4各类标志及支撑结构的任何部分不得侵入道路建筑限界以内。

2.标志版面安装与布置:

2.1标志由底板、 反光材料、滑槽、支撑件、基础和紧固件组成。标志的外形应美观，并采用统一的形式，各组成部件应牢固、防腐、耐用，紧固件应通用。

2.2标志的版面布置应简洁美观、导向明确、无歧义，并应符合现行国家标准的有关规定。

2.3同类标志宜采用同一类型的标志版面。设置于同一门架式、悬臂式等支撑结构上的同类标志，宜采用同一高度和边框尺寸。

2.4标志版面、杆件、基础尺寸见附件清单，文字高度与设计速度的关系依据相关国家规范设置。

2.5所有交通标志均按甲方指定位置安装。

2.6主、辅标志及支撑结构的任何部分，不得侵入道路建筑限界，并符合下列规定：位于路面上方各类标志，其标志板及支撑结构下缘至路面的高度应大于该道路规定要求的净空高度，净空高度不得低于5.5米。

2.7位于路侧的各类标志板边缘至车行道路面边缘最小侧向安全距离，以及各类标志支撑结构竖向边缘至车行道路面边缘的最小侧向安全距离应符合相关要求。

2.8道路标志牌位置当于照明等设置位置冲突时，可考虑在满足规范及使用要求范围内适当调整位置。

2.9除特殊情况外，标志的安装应视实际情况调整其水平或俯仰角度，使其版面垂直于行车方向。

2.10标志安装应减少对驾驶员的眩光。

2.11标志安装角度宜根据设置位置，道路的平、竖曲城线形进行调整:。

2.12施工时应严格按照先地下，后地上的顺序实施，若有管线通过基础，施王时需注意预留，若分阶段施工，可能造成需要反挖路面结构及路基，施工后得对原结构进行恢复。施工过程中，切割路面和移动花木以及其他不可预见的所有事项，均由乙方负责。

3、标志板设计应符合下列要求:

3.1标志板宜选用型铝、型钢等滑槽加固。加固方式应符合现行国家标准《道路交通标志板及支撑件》GB/T 23827要求。

3.2标志板 与支撑件应采用适当的连接方式，连接部件的设计应考虑安装方便、连接牢固、保持板面平整。标志板与支撑件的连接宜采用不锈钢万能夹。

▲3.3标志牌版面反光膜采用3M进口品牌超强级反光膜，与现有城市道路交通标志反光膜类型与级别保持一致。使用寿命为10年。（提供有效证明文件及承诺函）

3.4标志底板应采用铝合金板，厚度为3mm,在保证视认性前提下，标志板可分块制作，现场拼装。

3.5标志底板应尽可能使用最大尺寸板材制作，以减少接缝，当板材的尺寸大于反光膜产品的最大宽度时，应尽可能减少反光膜接缝。

4.支撑结构材料应符合下列要求:

▲4.1杆件应为具有生产资质的厂家生产，为国家检测合格钢材。杆件壁厚应满足承载负荷要求。质保期至少20年，颜色样式根据甲方要求。（提供有效证明文件及承诺函）

4.2标志基础采用的水泥混凝土强度等级应大于等于C30。

4.3 标志支撑件的基础宜采用刚性扩大基础，基础的金属预埋件必须进行除锈处理。基础的埋设深度和构造尺寸见附件。

注： 1、法律政策及工程设计标准：

《中华人民共和国道路交通安全法》

《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》

《道路交通标志标线》GB 5768

《城市道路交通标志和标线设置规范》GB5 1038-2015

《城市道路交通设施设计规范》GB50688-2011

《公路交通标志与标线设置规范》JTGC82-2009

《道路交通反光膜》GB/T18833-2012

《道路交通标志板及支撑》GB/T23827

《钢结构设计规范》GB50017

《结构用无缝钢管》(GB/T 8162- 2018)

其他与交通标志相关的交通法规、行业规范等

2、各潜在供应商自行勘察现场，按照相关标准自主设计，并须满足业主的实际工作需要。业主方不在另行组织；如因以测算数据报价造成投标方损失业主不承担责任。

3、本项目报价应报总价并须需提供明细单价报价，总价包含人工费、材料费、机械费、管理费、利润、风险等完成本项目所涉及的一切费用，采购人后期不再增加任何费用（总价作为定标依据，综合单价作为据实结算依据）。

4、结算说明：本次项目所需数量为暂定量，结算按照实际发生的数量乘以成交供应商所报综合单价据实结算。