| 宿州站涉铁市政道路改造工程-银河一路上跨京沪铁路立交 绿化工程与交通安全设施工程石材、防水材料采购项目货物服务清单及技术要求/服务需求 （一）货物技术标准 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 技术及服务要求 | 单位 | 数量 |
| 一、建材 |  |  |  |  |
| 1 | 滤水土工布 | 1、土工布种类、规格：滤水土工布 2、其他：具体详见图纸、图集、招标文件、招标答疑、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求 | m2 | 1900 |
| 2 | 10-20mm鹅卵石 | 1、滤水层材质：直径10-20mm鹅卵石 2、滤水层厚度：10cm 3、其他：具体详见图纸、图集、招标文件、招标答疑、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求 | t | 266 |
| 3 | SBS改性沥青防水卷材 | 1、部位：种植池 2、卷材品种、规格、厚度：SBS卷材防水4mm 3、说明：1、清扫基层、涂刷基层处理剂；2、铺贴卷材 4、其他：具体详见图纸、图集、招标文件、招标答疑、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求 | m2 | 5000 |

（二）要求

1、涂处理剂：整体涂刷基层处理剂，涂刷均匀，不能有遗漏。

2、防水层：满铺 4mm 以上厚 SBS 改性沥青防水卷材（中间带聚酯无纺布胎基的聚酯胎），两幅卷材短边和长边的搭接宽度均不应小于 10cm

3、特殊质量标准和要求：材料要求

（1）投标方投标时要提供防水卷材品牌（中标后不得更改），必须为 4mm 厚聚酯胎（中间带聚酯无纺布胎基的聚酯胎）防水卷材。投标文件中的防水卷材与中标后施工所用不一致视为违反合同。

（2）卷材进场须提供中标单位与牌厂家签订的正规购货合同和厂家出具的专用发票、购买付款记录凭证、出厂合格证、质检部门出据的此批次产品的质量检验报告等材料，否则不予采用。

（3）对于其他主要材料，钢压条、冷底子油、SBS封口油膏、APP及SBS基层处理剂、等材料数量不得低于预算量，进场时提供厂家出具的购买清单及付款记录凭证、专用发票，否则，不予验收。

4、隐蔽工程验收要求。

对于卷材进场要进行材料验收，对防水层施工要进行隐蔽工程验收。

（1）所有材料必须符合国家质量标准、安全标准、环保标准，以采购中规格参数具体要求为准，作为检查验收内容之一；

（2）成交供应商在交货时，应附上相关法定质量检验机构出具的检验报告；

（3）须具备产品合格证、操作手册或使用指南、配件表；

（4）货物上须注明商标、型号、商品名称、规格、功能等标识。

注：1、本项目报价应报总价并须需提供明细单价报价，总价包含人工费、材料费、机械费、管理费、利润、风险、税金等完成本项目所涉及的一切费用，采购人后期不再增加任何费用（总价作为定标依据，综合单价作为据实结算依据）。

2、结算说明：本次项目所需数量为暂定量，结算按照实际发生的数量乘以成交供应商所报综合单价据实结算。

3、各潜在供应商自行勘察现场。业主方不在另行组织；如因以测算数据报价造成投标方损失业主不承担责任。