- 货物服务清单及技术要求/服务需求

（一）货物服务建设内容

包括但不限于智能化票务系统平台（云服务器、本地售检票系统、微信订票 系统、智能分销系统、领导手机报表系统）；检票类（入口检票三辊闸、无障碍通道）；  售票类（自助售取票一体机、二维码阅读器、门票打印机、售票电脑、身份证阅读器）；地面硬化 及布管线、地面的恢复。

（二）货物需求清单

| 类 别 | 设施设 备类别 | 产品名称 | 规格参数、功能 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 弱电系统及相关设施设备 | 智能化 票务系 统平台 | 云服务器 | 1. CPU ：不低于 4 核处理器 2. 内存：不低于 16G 内存 3. 系统盘不低于 50G 4. 存储盘：不低于 1T 硬盘 5. 网络带宽：不低于20M 6. 同时支持IPv4、IPv6 7. 配置云主机安全，云服务器和云硬盘备份 | 1 | 年 |
|  |  | 本地售检票系统 | 1. 采用智能模块结构，易扩展、易维 护、易升级； 2. 系统设置：参数设置、用户管理、 角色管理、权限管理、组织架构管理、 系统功能管理、分类参数设置、登陆日 志、操作日志； 3. 票务管理：票种管理、票价管理、 门票密钥管理、场馆分区设置、淡旺季 管理、可入次数管理、门票介质管理、 售检票口设置、游玩项目管理、优惠政 策管理； 4. 售票管理：售票终端设置、仓库管 理、条码类型管理、出库入库管理、库 存查询、散客售票、团队售票、门票预 售、网络取票、查票退票、销售查询、 销售报表、支付方式管理、财务交对账； 5. 检票管理：二维码检票、身份证检 票、 IC 卡检票、人脸检票（可选）、 语音播报、文字提示、灯光提示； 6. 客户关系管理：旅行社账户管理、旅行社级别管理、支付方式管理、协议 价管理、客户管理、导游管理、签单人 员管理、签单核销； 7. 财务报表管理：客源地统计、销售 报表、结算报表、库存报表、团队销售 报表、网络取票报表、检票报表、签单 报表、重复打印报表、登陆记录报表、 年卡销售报表； 8. 本地化部署，没有年费和服务费； | 套 | 1 |
|  |  | 微信订票 系统 | 1. 在景区现有微信公众号内嵌入订票 系统； 2.出售票种管理：票种的管理设置； 3. 票价管理： 票价、票型的管理设置； 4. 订单管理：订单状态及订单查询； 5. 取票方式管理：支持售票窗口、自 助机取票， 同时支持直接闸机验证提供 微信订票系统 | 套 | 1 |
|  |  | 智能分销系统 | 1. 主要实现对各个 OTA 分销网站的管 理， 整合同程网、携程网、美团网、驴 妈妈、去哪网、淘宝网等 OTA 营销渠道； 2. 产品管理：产品发布、产品管理、 产品打包管理； 3. 销售管理：订单管理、退改管理、 订单报表、查询管理； 4. 渠道管理：上架票种管理、授信管 理、价格体系管理、渠道报表管理、查 询管理； 5. 合作伙伴：供应商管理、分销商管 理、等级管理、类型管理； 6. 财务管理：预存收入明细、分销授 信明细、 商户提现管理、商户收款账户 绑定、供应商结算管理； 7. 旅行社管理：可定票种管理、折扣 管理、导游管理、订单管理、账户管理； 8、系统设置：图文管理、系统信息设 置、系统运营报表、子账号管理、密码 管理、增值服务购买、增值服务明细、 广告设置、部门管理、消息通知、黑名单管理、账户提现、网站公告、平台公 告、短信推送； | 套 | 1 |
|  |  | 领导手机 报表系统 | 通过手机查询销售报表、客流量报表、 电商报表、旅行社报表、团队报表等。 | 套 | 1 |
|  | 检票类 | 入口检票三辊闸 | 1. 产品尺寸:长度不低于 1400mm，宽 度不低于 280mm，高度不低于 980mm 2.材质： 304 不锈钢,厚度不低于 2.0mm、通道宽度：小于等于 600mm， 圆弧式设计，美观大方； 3. 半自动机芯、机芯采用铸铝开模技 术， 一体化设计半自动机芯， 定位精准、 运行顺滑、噪音极低； 4. ARM 主芯片的工业级编程主板，主 板 ARM 内嵌式设计； 5. 内置国内品牌工控机电脑，内存不 低于 4G， 固态硬盘不低于 32G，CPU 不 低于 I3 处理器； 6. 内置二维码识别模块（纸质/手机二 维码皆可）； 7. 内置 IC 卡和身份证二合一读卡器； 8. 内置不低于 7 寸高清液晶显示屏和 语音播报模块， 实时显示和播报检票信 息； 9. 内置信号防雷/电源防雷模块/温控 模块/湿控模块，用于景区室外可以实 时调节闸机内的温度和湿度。 10. 闸机的使用寿命： 1000 万次以上 或 10 年以上； 11、安全防护： 电源与网络通信二合一 综合防雷设备； 12、声光指示： 红绿双色通道灯、真人 语音播报， 准确分项读出各类票种及数 量； 13、通行速度：不低于 1 人/秒； 14、工作温度： -35℃ ～ 65℃； 15、湿度： 15% ～ 90%无凝露； 16、其他功能：支持游客无检票锁位、正反转进闸、自动回位原点、客流量统 计、落杆、紧急情况下快速控制落杆或 收杆等功能； 17、操作系统： win 7 或者 win10。系 统可跟随微软系统迭代不断升级（升级 免费）； | 台 | 3 |
|  |  | 速通门闸机 | 1. 速通门采用直流有刷电机，运行平稳、可靠； 2. 设备标准通道宽度为600mm； 3. 设备外观的外表平整清洁，无毛刺、飞边、砂眼以及生锈、腐蚀等损伤，无渗漏、析出物痕迹，无尖锐的凸起、边角或棱； 4. ★设备不锈钢板厚度应不低于1.2mm，提供公安部权威机构出具的报告盖章复印件； 5. ★设备机身外壳的人员通行检测部分、指示部分应符合IK04的要求，其他表面应符合IK07的要求，提供公安部权威机构出具的报告盖章复印件； 6. 设备应能设置为持续处于允许通行状态/禁止通信状态； 7. 设备在断电或发生故障后应能处于无拦挡状态； 8. ★设备应对其工作状态、操作与结果等给出不同的视觉/听觉指示，如允许通行为绿色，禁止通行、警示为红色；警示时的听觉指示应明显区别于其他指示 ，提供公安部权威机构出具的报告盖章复印件； 9. ★设备具备防尾随功能，两者之间间隔不小于200mm，提供公安部权威机构出具的报告盖章复印件； 10. 具备控制、驱动、拦挡和视觉/听觉指示部分的自检功能，并有相应的动作或提示； 11. 设备应具备恢复出厂设置状态的功能； 12. 设备的瞬间最大噪声声压小于80dB（A），持续噪声声压小于60dB（A），避免噪声对周围工作人员造成影响； 13. ★设备支持红外检测功能，具备不少于6对红外检测，提供公安部权威机构出具的报告盖章复印件； 14. 设备支持红外防夹和机械防夹两种防夹机制； 15. 设备电源电压适应范围为AC：187V-242V； 16. 具备多种通讯接口，配备不少于以下接口：RS485/232等接口，开关量输入接口； 17. ★设备的拦挡部分在运动过程中，通道拦挡部分运行区域有人时，拦挡部分应停止运动或自动运行到允许通行状态，提供公安部权威机构出具的报告盖章复印件； | 台 | 2 |
|  |  | 自助售取 票一体机 | 1. 材质：采用冷轧板、厚度不小于 1.5MM，美观大方，结实耐用； 2. 显示屏： 不低于 43 寸工业级红外触 摸屏，分屏器处理，顶部可做广告屏； 3. 内置工控机模块， CPU：不低于 intel双核 2.2GHz 处理器，内存：不 低于 8G DDRIII； 硬盘： 不低于 64G 工 业级 SSD 固态硬盘； 4. 摄像头模块：不低于 130 万及以上 像素摄像头； 5. 扫描器模块：支持对条码和二维码 读取； 6. 身份证识别模块：公安部认证二代 证识别模块； 7. 打印模块： 热敏/热转印打印、自动 切纸、纸尽报警， 支持打印宽度不大于 110mm、可打印条码或二维码； 8. 内置工业级条码打印机，打印机内 置切刀 9.支付模式：支持微信、支付宝； 10. 内含自助机售/取票软件。 | 台 | 2 |
|  | 售票类 | 二维码读取器 | 1. 设备类型条码扫描器； 2. 扫描方式影像式； 3. 分辨率最小 3mil； 4. 光源白色 LED； 5. 扫描角度转角±150°，仰角± 50°，偏角±60°； 6. 按键回弹按键； 7. 接口 USB，RS232； 8. 译码能力解读标准一维条码，二维 条码，尤其对屏幕条码有很强解码能 力； 9. 识读码制可识别一维条码， 二维码， 高密度条码，电子屏幕二维码； 10. 识读性能自动识别条形码、二维 码。 | 台 | 4 |
|  |  | 门票打印机 | 1. 列印方式：热转印/热敏； 2. 分辨 率（解析度）： 不低于 203dpi（8 点/mm）， 最大列印宽度： 100mm； 3. 最快列印宽 度： 101.6mm/秒； 4. 纸张感测器：可 调整的穿透式或反射式感应器； 5. 碳 带类型：蜡基、蜡/树脂混合型、树脂 基； 6. 条码：各种一维条码及 logmars，MaxiCode，PDF417 等二维条 码； 7. 内存： 8MB SDRAM，2MB Flash RAM； 通信接口： RS-232 接口/IEEE 1284 并口/USB。 | 台 | 2 |
|  |  | 售票电脑 | 不低于 I3/8G/1T/21.5 寸显示器 | 台 | 2 |
|  |  | 身份证阅读器 | 1、设备类型：身份证阅读器； 2、保密模块：内置二代身份证解密模 块； 3、IC 卡识别：内置 IC 卡识别模块； 4、阅读时间：小于 1S； 5、产品接口： RS232 或 USB 通讯接口； 6、产品特色： 可分辨二代身份证真假； 可进入数据查询界面，按姓名、性别、 民族、住址、出生日期、身份证号码、 发卡机关等条件进行查询。 | 台 | 2 |
|  | 其他 | 建安项 | 地面硬化 及布管线、 地面的恢 复等与本 项目有关 的所有土 建施工内 容 | 项 | 1 |
|  |  | 智能储物柜 | 36门，自助智能储物柜；材质： 优质冷轧钢板， 表面平滑， 不易 变形， 承重力强； 环保静电喷塑， 无甲 醛， 无气味， 具有良好防锈性； 整体尺 寸：高 1800mm、宽 2550mm、深 460mm | 个 | 4 |
|  |  | 测温人脸 一体机 | 11.屏幕大小≥7寸，屏幕分辨率不低于600*1024； 2.提供不低于1个RJ45、1个RS232接口、1路韦根输入接口、1路韦根输出接口、2路告警输入接口、2路I/O输出、1个USB2.0接口，1个5V DC输出接口； 3.设备采用双目摄像头，1路可见光摄像头，一路红外摄像头，可见光摄像头分辨率为1920*1080； 4.★本地人脸信息存储数量≥30000个，支持出入事件（包含人脸照片）记录数≥30000条，提供公安部权威机构出具的报告盖章复印件； 5.★人脸识别准确率≥99.5%，人脸识别平均响应时间≤200ms，在环境光为0.001lux下可正常检测并识别人脸，支持活体检测，提供公安部权威机构出具的报告盖章复印件； 6.★支持设置识别距离0.3m~4m，设备安装高度1.5m，1m识别距离下，支持1.2m~2.0m身高范围，提供公安部权威机构出具的报告盖章复印件； 7.支持人脸识别开门方式，扩展支持人证比对、IC卡识别开门方式，支持添加不同的人员库，且每个库可以选择不同的认证方式； 8.支持比对结果语音文字提示功能：核验成功时，语音播报“识别成功”，核验失败时，语音播报“人员未注册”，语音提示可配置； 9.★支持人机界面待机时显示广告图片，提供公安部权威机构出具的报告盖章复印件； 10.★支持戴口罩时的人脸识别，支持不带口罩提醒或不予通行；支持人员安全帽检测，支持不带安全帽提醒或不予通行；设备外接测温模块，支持人体温度测量，提供公安部权威机构出具的报告盖章复印件； 11.支持DC12V供电，适应范围为9V~15V； 12.外壳防护等级不低于IP65； 13.GA/T 1093-2013《出入口控制人脸识别系统技术要求》； | 台 | 3 |
|  |  | 人脸管理平台 | 1.★具有不少于1个VGA接口、1个HDMI接口、2个C0M接口、4个USB接口和3个1000M RJ45网络接口，提供公安部权威机构出具的报告盖章复印件； 2.具备对不低于32台人脸终端设备的管理能力； 3.云端设备管理功能，可在云账号下进行设备列表获取、新增设备、修改设备名称、删除设备、关联通道等操作，云设备关联到指定通道后，可对该设备机型配置、人员库下发、记录上传等操作； 4.★出入记录管理功能，按照查询条件搜索人员出入记录，可对出入记录中的部分、全部、文本、图片进行导出，在陌生人出入记录中，可将抓拍的陌生人图片添加至员工库、访客库或者黑名单，并配置相应的门禁权限，提供公安部权威机构出具的报告盖章复印件； 5.★考勤管理功能，可对参与考勤人员的考勤信息进行汇总操作，并可查看相应明细，可对考勤数据进行请假处理、签退处理等操作，提供公安部权威机构出具的报告盖章复印件； 6.★访客管理功能，可在访客库中对访客对象进行添加、删除、更改等操作，外接终端设备后，可在人证核验成功后或刷卡刷脸认证成功后自动新増或更新访客照片，提供公安部权威机构出具的报告盖章复印件； 7.布控管理功能，可对布控黑名单库进行添加、删除、更改、查看等操作，并可在黑名单库中的人员进行添加、删除、更改、查看等操作； 8.运维管理功能，可查看指定区域及门组下的通道信息、闸机设备信息、人脸识別终端设备； 9.用户管理功能，可对平台用户进行添加、删除、更改、查看等操作，可对角色进行添加、删除、更改、查看等操作； | 台 | 1 |
|  |  | 系统集成与实施 | 安康码、行程码对接，实现二码联查应用，系统联调，软硬件部署，售后等 | 项 | 1 |